|  | ACADÉMIE TECHNOLOGIQUE Technologie — Classe de 5ème Salle 207 TEC 3 | SÉQUENCE 02 — USAGES ACTIVITÉ N°08 Réparer une souris |  |
| --- | --- | --- | --- |

Prénom : …………………………………………………………      Classe : ……………………      Date : …………………………

LA SOURIS QUI NE CLIQUE PLUS

À LA FIN, tu sauras trouver la panne d'une souris et la réparer en suivant un protocole.

Au collège, une quinzaine de souris partent à la benne chaque année.

Presque aucune n'est vraiment morte : un cheveu, une poussière ou une pièce mal remise suffisent à les faire passer pour cassées.

?  Que faut-il pour qu'un objet en panne redevienne utilisable ?

1    Je constate la panne

AU TABLEAU — l’apport de la séance reste projeté. Regarde l’écran dès que tu bloques.

▸ Branche la souris et fais les trois gestes. Coche une seule case par ligne. La première ligne est un exemple : ne la remplis pas.

| Le geste que je fais | Ça marche | Ça ne marche pas |
| --- | --- | --- |
| EXEMPLE — je regarde sous la souris : la lumière est allumée | ☐ | ☐ |
| Je déplace le pointeur sur l'écran | ☐ | ☐ |
| Je fais défiler une page avec la molette | ☐ | ☐ |
| Je clique avec le bouton de droite | ☐ | ☐ |

▸ Recopie, dans la ligne ci-dessous, le geste que tu as coché « ça ne marche pas ».

Le geste qui ne marche pas :

2    Je répare, étape par étape

AVANT DE COMMENCER — une souris ne se branche sur aucune prise de courant : il n'y a aucun risque. On n'ouvre JAMAIS un appareil branché sur le secteur.

▸ Suis les étapes dans l'ordre, sans en sauter. Coche chaque case quand c'est fait.

| Fait | Étape |
| --- | --- |
| ☐ 1 | Débranche la souris de l'ordinateur. |
| ☐ 2 | Retourne-la. Décolle le patin arrière, dévisse la vis, pose la vis dans la boîte de ton îlot. |
| ☐ 3 | Ouvre le boîtier en deux. Pose les deux moitiés à plat, l'intérieur vers le haut. |
| ☐ 4 | Agis sur la pièce en cause : molette → dégage ce qui bloque la petite roue · pointeur → nettoie la fenêtre du capteur · clic → remets le levier bien en face du bouton. |
| ☐ 5 | Referme, revisse, recolle le patin. Aucune pièce ne doit rester sur la table. |
| ☐ 6 | Rebranche et refais les trois gestes de la partie 1. ✋ vérification prof |

▸ Entoure la bonne réponse.

Ce que j'ai trouvé à l'intérieur :   un cheveu   /   de la poussière   /   une pièce déplacée

La pièce en cause était :   cassée   /   bloquée ou sale   /   mal remise

3    Ce que la réparation a demandé

En activité 04, tu as LU l'indice de réparabilité d'un appareil. Tu viens d'en ouvrir un : réponds pour LUI.

▸ Coche une seule case par ligne. La première ligne est un exemple.

| Pour la souris que j'ai ouverte… | Oui | Non |
| --- | --- | --- |
| EXEMPLE — elle s'ouvre sans qu'on la casse | ☐ | ☐ |
| Le boîtier tient par une VIS, et non par de la colle | ☐ | ☐ |
| Une notice de démontage existe (le professeur la projette) | ☐ | ☐ |
| La pièce en cause peut se racheter toute seule | ☐ | ☐ |

▸ Entoure la bonne réponse.

Avec ces réponses, la souris est :   peu réparable   /   plutôt réparable

4    Ce que j'ai compris

▸ Complète la phrase. Une seule phrase suffit : c'est la seule rédaction de la fiche.

Une souris jetée n'était pas toujours en panne pour de bon, parce que …

JE RETIENS Avant de réparer, on cherche quel geste ne marche plus : c'est le …………………… . Un protocole donne les étapes dans l'…………… : on n'en saute aucune. Un objet qui tient par des …………… se répare ; un objet collé se jette.