|  | ACADÉMIE TECHNOLOGIQUE Technologie — Classe de 4ème Salle 207 TEC 3 | SÉQUENCE 05 — CONCEPTION ACTIVITÉ N°06 Impression 3D et laser |  |
| --- | --- | --- | --- |

Prénom : …………………………………………………………      Classe : ……………………      Date : …………………………

ATELIER : IMPRESSION 3D ET DÉCOUPE LASER DU MODÈLE

À LA FIN, tu sauras suivre une pièce du fichier à l'objet et choisir un procédé pour une série.

Le prototype gagnant passe en fabrication réelle : impression 3D du modèle SketchUp, découpe laser du profil. Tu observes la chaîne numérique complète — du fichier à l'objet.

?  Comment passe-t-on d'un modèle 3D à un objet réel, et quel procédé choisir ?

1    La chaîne numérique (CFAO)  (démo imprimante 3D)

▸ Remets les 4 étapes dans l'ordre observé pendant la démo.

| N° | Étape |
| --- | --- |
| ………… | Le logiciel de tranchage découpe le modèle en couches et calcule le trajet de la buse (g-code). |
| ………… | Le modèle est dessiné dans SketchUp (.skp). |
| ………… | L'imprimante dépose le fil de PLA fondu, couche après couche. |
| ………… | Le modèle est exporté dans un format d'échange 3D (.stl). |

1a. Ce procédé est dit ADDITIF car

2    Démo découpe laser + sécurité

| Observation | À compléter |
| --- | --- |
| Le laser | …………… la matière en suivant un dessin 2D : procédé SOUSTRACTIF. |
| Matériaux découpés ici | carton, …………… (MDF) — jamais de PVC (fumées toxiques). |
| Sécurité n°1 | capot …………… pendant la découpe, extraction des fumées en marche. |
| Vitesse | quelques …………… pour un profil — bien plus rapide que l'impression 3D. |

3    L'ingénieur choisit son procédé

| Critère | Prototype carton | Impression 3D (PLA) | Découpe laser (MDF) |
| --- | --- | --- | --- |
| Précision | ± 2 mm | ± ………… mm | ± 0,2 mm |
| Rigidité | faible | …………………………… | bonne |
| Temps pour 1 pièce | 20 min | …………………………… | quelques min |

3a. Le collège veut 30 supports identiques pour toutes les salles. Quel procédé recommandes-tu ? Justifie avec DEUX critères chiffrés du tableau.

JE RETIENS La chaîne numérique : modèle 3D → fichier ………… → tranchage → fabrication. Impression 3D = procédé …………… ; découpe laser = procédé …………… . Le choix du procédé dépend du ………………… , de la précision et de la quantité.