|  | ACADÉMIE TECHNOLOGIQUE Technologie — Classe de 5ème Salle 207 TEC 3 | SYNTHÈSE DE SÉQUENCE Séquence 03 · S19 → S22 |  |
| --- | --- | --- | --- |

RÉSEAUX ET INTERNET : DU RÉSEAU DU COLLÈGE AUX CÂBLES SOUS-MARINS

➤ Complète chaque phrase avec un mot de la liste ci-dessous.

MOTS À PLACER — chacun sert une seule fois Adresse IP · Commutateur · Information · Masque de sous-réseau · Moteur de recherche · Navigateur · Paquet · ping · Réseau local · Serveur · Service « gratuit » · Système d’exploitation · Système technique · URL

I — Le réseau du collège

Un ........................................ relie entre eux les appareils d’un même bâtiment pour qu’ils échangent des données.

C’est un ........................................ : des câbles (matière), les prises qui les alimentent (énergie), les données qui y circulent (information).

Le ........................................ relie entre elles les machines d’un MÊME réseau. Chacune y est branchée par un câble : c’est la topologie en étoile.

Chaque machine porte une ........................................, quatre nombres séparés par des points : 192.168.0.10. Dans la salle, les trois premiers sont les mêmes pour tout le monde — c’est le réseau ; seul le dernier change — c’est la machine.

Le ........................................ dit justement quelle partie de l’adresse désigne le réseau et quelle partie désigne la machine.

Pour vérifier qu’une machine répond, j’utilise la commande ........................................ : 0 % de paquets perdus, elle répond ; 100 % perdus, elle ne répond pas.

II — Le voyage d’un message

Ce qui voyage sur le réseau est de l’........................................ : elle change de forme en route — courant dans un câble, lumière dans une fibre, ondes radio dans le Wi-Fi.

Un message n’est pas envoyé d’un bloc : il est découpé en morceaux, et chaque morceau est un ......................................... Chacun voyage de son côté et porte l’adresse d’arrivée.

À l’autre bout, un ........................................ est un ordinateur allumé en permanence qui rend un service. Ma machine, en face, est le client.

III — Navigateur, moteur, système : qui fait quoi ?

Le ........................................ est le logiciel qui AFFICHE les pages web : Chrome, Firefox, Edge, Safari. C’est la fenêtre.

Le ........................................ CHERCHE des pages à partir de mots-clés : Google, Qwant, Ecosia. Il s’utilise DANS un navigateur.

Le ........................................ est le logiciel de base qui fait fonctionner l’appareil et lance tous les autres : Windows, Android, iOS, Linux.

L’adresse tapée dans la barre est une ......................................... Elle se lit par morceaux : le protocole, le nom du site, le pays, puis la page.

Un ........................................ ne se paie pas en argent, mais avec mes données et mon attention : l’entreprise revend la possibilité de m’afficher de la publicité ciblée.