|  | ACADÉMIE TECHNOLOGIQUE Technologie — Classe de 4ème Salle 207 TEC 3 | PROJET 4ème — L'ABAT-JOUR ACTIVITÉ N°03 SketchUp (1) : le développé |  |
| --- | --- | --- | --- |

SKETCHUP (1) : LE PANNEAU DÉVELOPPÉ

OBJECTIF — Tu sauras tracer le panneau à plat et vérifier les ponts de matière.

La découpeuse laser travaille à plat. Ton abat-jour, lui, est un cylindre. Il faut donc le DÉROULER avant de le découper. L'erreur la plus fréquente de la séance : découper un panneau à la largeur du diamètre. Le panneau serait trois fois trop court. ❓ Pourquoi un objet cylindrique se dessine-t-il à plat avant d'être roulé ?

PARTIE 1 — Du cylindre au rectangle

➤ Observe le schéma, puis complète les phrases.

a. La longueur du panneau à plat est égale au ........................ du cercle.

b. On la calcule avec la formule L = π × .......... .

➤ Calcule la longueur développée de TON panneau. Suis la ligne EXEMPLE.

| Étape | EXEMPLE (D = 120 mm) | Mon calcul |
| --- | --- | --- |
| Mon diamètre D | D = 120 mm | D = .......... mm |
| Longueur développée L | L = 3,14 × 120 = 377 mm | L = 3,14 × ........ = ............ mm |
| Hauteur h (donnée) | h = 150 mm | h = .......... mm |

PARTIE 2 — Je trace dans SketchUp

➤ Coche chaque étape une fois faite. Travaille toujours en millimètres.

| Fait | Étape |
| --- | --- |
| ☐ | 1. Je trace un rectangle de L × h avec les valeurs calculées ci-dessus. |
| ☐ | 2. Je trace UN cercle du bon Ø, à 15 mm du bord gauche et à 15 mm du bord haut. |
| ☐ | 3. Je copie ce cercle vers la droite avec l'entraxe choisi (outil Déplacer + Ctrl). |
| ☐ | 4. Je multiplie la copie pour remplir la ligne (taper « x » puis le nombre). |
| ☐ | 5. Je copie la ligne entière vers le bas, autant de fois que de rangées. |

PARTIE 3 — Je contrôle mes ponts de matière

➤ Mesure la matière restant entre deux trous voisins, puis calcule-la pour vérifier.

pont de matière = entraxe − Ø = .......... − .......... = .......... mm

➤ Coche le verdict.

☐ mon pont fait 3 mm ou plus : je peux découper   ☐ mon pont fait moins de 3 mm : je dois augmenter l'entraxe

PARTIE 4 — Ce que j'ai compris

➤ Complète la phrase.

Un panneau développé se dessine à plat parce que la machine ......................................

............................................................................................................................................

BILAN — ce que je retiens • Le développé d'un cylindre est un ...................... de longueur L = π × D. • π vaut environ .......... . • Le pont de matière est ce qui reste entre deux trous : au moins ........ mm, sinon le carton se déchire.

« Toute surface courbe cache un dessin plat — il suffit de la dérouler. »