|  | ACADÉMIE TECHNOLOGIQUE Technologie — Classe de 4ème Salle 207 TEC 3 | SÉQUENCE 03 — DONNÉES ACTIVITÉ N°02 Filius (1) : le réseau local |  |
| --- | --- | --- | --- |

FILIUS (1) : MON RÉSEAU LOCAL OPÉRATIONNEL

OBJECTIF — Tu sauras construire un réseau local dans Filius et prouver qu'il fonctionne.

Le collège équipe une nouvelle salle informatique. Avant d'acheter les câbles, le technicien SIMULE le réseau : c'est ton travail aujourd'hui, avec Filius. ❓ PROBLÉMATIQUE : Comment construire un réseau local et PROUVER qu'il fonctionne ?

RESSOURCE 1 — le simulateur Filius

Sur ton poste : menu Démarrer → Filius. Le logiciel est déjà installé sur les postes de la salle 207.

PARTIE 1 — Deux machines qui se parlent

AU TABLEAU — pendant toute la séance : une adresse ip · la commande ping. Regarde l’écran dès que tu bloques.

Les mots de cette activité — Réseau local · Adresse IP · Masque de sous-réseau · Commutateur (switch) · ping · Serveur — sont définis dans le LEXIQUE du site (QR en haut de la fiche).

➤ Fais les étapes dans l'ordre. Coche la case dès que l'étape est réussie.

| Fait | Étape |
| --- | --- |
| ☐ 1 | Glisse 2 portables sur le plan. Branche un câble entre les deux. |
| ☐ 2 | Double-clic sur chaque PC, puis donne-lui son adresse : PC n°1 — adresse IP 192.168.0.10 PC n°2 — adresse IP 192.168.0.11 Masque des deux PC — 255.255.255.0 Mets l'adresse IP comme NOM du PC. |
| ☐ 3 | Passe en mode simulation ▶. Sur le PC 192.168.0.10, installe la « Ligne de commande ». |

| ☐ 4 | Tape : ping 192.168.0.11 Relève ce que Filius affiche, dans le cadre ci-dessous. |
| --- | --- |

1a — CE QUE J'AI LU À L'ÉCRAN (ping vers 192.168.0.11)

Paquets transmis : .........................................................................................................

Paquets reçus : ..............................................................................................................

Paquets perdus : .............. %

La communication fonctionne ? ☐ OK ☐ ÉCHEC

| ☐ 5 | Tape : ping 192.168.0.12 Cette adresse n'existe sur aucune machine. Relève le résultat ci-dessous. |
| --- | --- |

1b — CE QUE J'AI LU À L'ÉCRAN (ping vers 192.168.0.12)

Paquets perdus : .............. %

Pourquoi ? « Le ping échoue parce que ........................................................................

PARTIE 2 — Le réseau en étoile, comme une vraie salle

| Fait | Étape |
| --- | --- |
| ☐ 6 | Repasse en mode conception. Supprime le câble direct entre les deux PC. Ajoute un SWITCH, puis un SERVEUR d'adresse 192.168.0.12. |
| ☐ 7 | Branche les deux PC au switch. Branche le serveur au switch. Toutes les machines partent du switch : c'est la topologie EN ÉTOILE. |
| ☐ 8 | Repasse en simulation ▶, puis depuis le PC 192.168.0.10 : ping 192.168.0.11 → 0 % perdus exigé ping 192.168.0.12 → 0 % perdus exigé |
| ☐ 9 | Sur le PC 192.168.0.10, tape : ipconfig Relève les trois informations dans le cadre ci-dessous. |

2a — CE QU'AFFICHE ipconfig

Adresse IP : ....................................................................................................................

Masque : ........................................................................................................................

Adresse MAC : ...............................................................................................................

PARTIE 3 — Compte-rendu du technicien

➤ Complète le rapport de tests, comme un vrai technicien réseau.

| Test effectué | Résultat affiché | Ma conclusion |
| --- | --- | --- |
| ping 192.168.0.11 | ............................................ | ............................................ |
| ping 192.168.0.12 AVANT le serveur | ............................................ | ............................................ |
| ping 192.168.0.12 étoile TERMINÉE | ............................................ | ............................................ |

➤ Réponds en une phrase. C'est la seule rédaction de la fiche.

Pourquoi utilise-t-on l'étoile, avec un switch, dans les vraies salles, plutôt qu'un câble entre chaque paire de machines ?

« L'étoile est utilisée parce que … .....................................................................................

............................................................................................................................................

BILAN — ce que je retiens • La commande ................ teste la communication ; ................ affiche la configuration réseau d'une machine. • En topologie ................ , toutes les machines sont reliées à un commutateur central.