|  | ACADÉMIE TECHNOLOGIQUE Technologie — Classe de 4ème Salle 207 TEC 3 | SÉQUENCE 05 — CONCEPTION ACTIVITÉ N°04 SketchUp (2) : le modèle coté |  |
| --- | --- | --- | --- |

SKETCHUP (2) : LE MODÈLE FINAL COTÉ

OBJECTIF — Tu sauras creuser une encoche, poser les cotes et exporter ton dossier.

Ton volume de base existe. Il manque l'essentiel : l'encoche qui tient le téléphone, la butée, et les COTES affichées — sans elles, l'atelier refuse le dossier. ❓ Comment finaliser un modèle 3D prêt pour la fabrication ?

RESSOURCE 1 — SketchUp · Trimble · rien à installer
→ www.sketchup.com/fr

PARTIE 1 — Les fonctions du produit  (séance en groupe)

| Fait | Étape |
| --- | --- |
| ☐ 1 | L'ENCOCHE : dessine un rectangle sur le socle (largeur du téléphone + 2 mm de jeu), puis Pousser/Tirer VERS LE BAS → une rainure se creuse. |
| ☐ 2 | LA BUTÉE : petit rectangle en avant de l'encoche + Pousser/Tirer vers le haut (8 mm) → le téléphone ne glisse plus. |
| ☐ 3 | Vérifie l'angle du dossier avec l'outil Rapporteur : entre 30° et 60° (CDC !). |
| ☐ 4 | Outil Cotation : clique deux arêtes → la cote s'affiche. Pose au moins 3 cotes (longueur, largeur, hauteur). |

PARTIE 2 — Je livre le dossier de fabrication

| Fait | Étape |
| --- | --- |
| ☐ 5 | Fichier → Exporter → Graphique 2D : image de ton modèle AVEC les cotes visibles. |
| ☐ 6 | Colle l'image dans un document texte NOM_S5A04 + une phrase : « matériau prévu : carton / PLA ». |
| ☐ 7 | Enregistre le tout dans TECHNO/SEQ05. ✋ Vérification professeur. |

PARTIE 3 — Revue de conception : mon modèle face au CDC

| Exigence du CDC | Niveau | Mon modèle | Conforme ? |
| --- | --- | --- | --- |
| Angle d'inclinaison | 30–60° | ......° | ☐ oui ☐ non |
| Encoche adaptée au téléphone | largeur tél. + 2 mm | ...... mm | ☐ oui ☐ non |
| Butée anti-glissement | présente | ☐ présente ☐ absente | ☐ oui ☐ non |

BILAN — ce que je retiens • Pousser/Tirer vers le bas permet de .................... la matière (encoche, rainure). • Un modèle prêt pour l'atelier comporte ses .................... affichées. • La revue de conception compare point par point le modèle au ...... .