|  | ACADÉMIE TECHNOLOGIQUE Technologie — Classe de 4ème Salle 207 TEC 3 | SÉQUENCE 06 — MEI ACTIVITÉ N°01 Anatomie du mBot |  |
| --- | --- | --- | --- |

mBOT : UN VRAI SYSTÈME À DÉCORTIQUER

OBJECTIF — Tu sauras nommer les constituants du mBot et retrouver ses deux chaînes.

Le mBot roule, rencontre un obstacle… et fait demi-tour tout seul. Entre l'obstacle et le demi-tour, il s'est passé quelque chose d'invisible — et c'est exactement ce que tu vas mettre au jour, robot en main. PROBLÉMATIQUE : Que se passe-t-il entre l'obstacle détecté et le demi-tour du robot ?

D'APRÈS TOI ? Réponds AVANT de commencer, même sans être sûr. Ça ne se note pas.

............................................................................................................................................

RESSOURCE 1 — Chaîne d’énergie · Chaîne d’information · Techno-Flash · rien à installer
→ techno-flash.com/animations/chaine_information/chaine_information.html

RESSOURCE 2 — Capteurs, actionneurs, interface · Techno-Flash · rien à installer
→ techno-flash.com/animations/CAIkf46es/capteurs_actionneurs_interface.html

PARTIE 1 — Anatomie du robot  (robot en main + schéma ci-dessous)

➤ Retrouve chaque élément sur TON robot et complète. Liste mélangée avec UN intrus : moteurs + roues — carte mCore (microcontrôleur) — écran tactile — capteur à ultrasons — capteur suiveur de ligne — support de piles — LED.

| N° sur le schéma | Élément | Je le trouve… |
| --- | --- | --- |
| ① | ......................................................... | à l'avant (les « yeux ») |
| ② | ......................................................... | sous le robot, pointé vers le sol |
| ③ | ......................................................... | au centre : le « cerveau » |
| ④ | ......................................................... | de chaque côté, elles font avancer |
| ⑤ | ......................................................... | dessous : l'énergie embarquée |

L'intrus : .................... (le mBot n'en a pas !)

PARTIE 2 — La chaîne d'information du demi-tour

➤ Écris dans la ligne du haut l'un de ces trois mots : TRAITER — COMMUNIQUER — ACQUÉRIR. Chaque mot ne sert qu'une fois.

➤ Écris ensuite, sous chaque bloc, le nom du composant du mBot qui fait ce travail.

| ......................................... | ......................................... | ......................................... |
| --- | --- | --- |
| l'obstacle est détecté | le programme décide | l'ordre part vers les moteurs |
| Composant : .................... | Composant : .................... | Composant : IHM / signal aux .... |

PARTIE 3 — Et la chaîne d'énergie ?

➤ Complète avec : TRANSMETTRE — ALIMENTER — CONVERTIR — DISTRIBUER.

............ (piles) → ............ (carte) → ............ (moteur : électricité → rotation) → ............ (roues)

3a. Pourquoi les piles n'apparaissent-elles PAS dans la chaîne d'information ?

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

BILAN — Ce que je retiens Chaîne d'information : ..................... → TRAITER → COMMUNIQUER. Le capteur à ultrasons ACQUIERT, la carte mCore (microcontrôleur) ..................... . Les piles appartiennent à la chaîne d'..................... , pas à celle de l'information.

« Un robot, c'est deux chaînes qui travaillent ensemble : l'une pense, l'autre pousse. »