|  | ACADÉMIE TECHNOLOGIQUE Technologie — Classe de 4ème Salle 207 TEC 3 | SÉQUENCE 06 — MEI ACTIVITÉ N°02 mBlock : premiers programmes |  |
| --- | --- | --- | --- |

mBLOCK : MES PREMIERS PROGRAMMES SUR SYSTÈME RÉEL

OBJECTIF — Tu sauras téléverser un programme et régler la rotation du robot par essais.

Sur un écran, une erreur ne casse rien. Sur un robot réel, un « tourner » mal réglé finit dans le mur ! Aujourd'hui : premiers programmes ET premier réglage d'ingénieur — calibrer la rotation à 90°. PROBLÉMATIQUE : Comment programmer un robot réel… et régler ce que la simulation ne montre pas ?

RESSOURCE 1 — mBlock · Makeblock · rien à installer
→ ide.mblock.cc

PARTIE 1 — mBlock : connexion et blocs de base  (document projeté)

| Question | Réponse |
| --- | --- |
| Comment le programme arrive-t-il dans le robot ? | Par le câble ...... ou le module 2,4 GHz, en cliquant « .......... ». |
| Quel bloc fait avancer ? | « avancer à la vitesse ...... % » (catégorie Action). |
| Comment arrêter les moteurs ? | Bloc « .......... » — sinon le robot continue ! |
| Un mBot pour 2-3 : que fait celui qui n'a pas le robot ? | Il .......... le programme sur l'écran (mode lutin) ou prépare le suivant. |

PARTIE 2 — Atelier robot : avancer, s'arrêter, tourner  (rotation d'ateliers)

| Fait | Étape |
| --- | --- |
| ☐ 1 | Programme 1 : avancer vitesse 50 % · attendre 2 s · s'arrêter. Téléverse, pose le robot AU SOL, teste. |
| ☐ 2 | Mesure : combien de centimètres parcourus en 2 s à 50 % ? d = ...... cm. |
| ☐ 3 | Programme 2 : tourner à droite vitesse 50 % · attendre 0,5 s · s'arrêter. Observe l'angle obtenu. |
| ☐ 4 | CALIBRATION : ajuste le temps d'attente jusqu'à obtenir un vrai quart de tour (90°). Consigne chaque essai en Partie 3. |
| ☐ 5 | Programme 3 : le CARRÉ = répéter 4 fois [ avancer 2 s ; tourner (ton temps calibré) ]. Démo au professeur ✋ |

PARTIE 3 — Le carnet de calibration (démarche d'ingénieur)

| Essai | Temps de rotation testé (s) | Angle obtenu (estimé) | Conclusion |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,5 s | ......° | trop / pas assez / correct |
| 2 | ...... s | ......° | trop / pas assez / correct |
| 3 | ...... s | ≈ 90° ✔ | valeur retenue ! |

3a. Pourquoi la valeur calibrée peut-elle changer d'un robot à l'autre ? (piles, moteurs, sol…)

......................................................................................................................................................

BILAN — Ce que je retiens Sur un système réel, le programme se ..................... dans la carte avant de s'exécuter. Calibrer, c'est ajuster une valeur par ..................... successifs jusqu'au résultat voulu. Sans bloc « s'arrêter », les moteurs ..................... .

« Le réel ne pardonne pas l'à-peu-près : il le montre. »