|  | ACADÉMIE TECHNOLOGIQUE Technologie — Classe de 4ème Salle 207 TEC 3 | SÉQUENCE 06 — MEI ACTIVITÉ N°03 Capteurs : obstacle et ligne |  |
| --- | --- | --- | --- |

CAPTEURS : ÉVITER UN OBSTACLE, SUIVRE UNE LIGNE

OBJECTIF — Tu sauras programmer un SI/ALORS/SINON avec un capteur, et réparer un programme.

Ton robot roule droit… dans le mur. Il lui manque l'essentiel : DÉCIDER en fonction de ce qu'il perçoit. La structure « SI … ALORS … SINON » va lui donner un début d'intelligence. PROBLÉMATIQUE : Comment un robot peut-il adapter son comportement à ce que mesurent ses capteurs ?

RESSOURCE 1 — Capteurs, actionneurs, interface · Techno-Flash · rien à installer
→ techno-flash.com/animations/CAIkf46es/capteurs_actionneurs_interface.html

RESSOURCE 2 — mBlock · Makeblock · rien à installer
→ ide.mblock.cc

PARTIE 1 — La structure conditionnelle SI / SINON

➤ Complète l'algorithme de l'évitement :

RÉPÉTER INDÉFINIMENT :  SI distance mesurée < ...... cm  ALORS [ reculer 0,5 s ; tourner à .......... ]  SINON [ .......... ]

DÉFINITION — CAPTEUR À ULTRASONS — comment mesure-t-il la distance ? (à compléter ensemble) ................................................................................................................................... ...................................................................................................................................

PARTIE 2 — Atelier 1 : l'évitement d'obstacle  (rotation d'ateliers)

| Fait | Étape |
| --- | --- |
| ☐ 1 | Construis le programme : répéter indéfiniment → si (distance ultrasons < 10) alors [reculer, tourner] sinon [avancer 50 %]. |
| ☐ 2 | Téléverse. Pose le robot face à un mur à 50 cm : il doit éviter SEUL. |
| ☐ 3 | Test des limites : approche ta main par surprise — réagit-il ? Note la distance de réaction réelle : ...... cm. |

PARTIE 3 — Atelier 2 : le suiveur de ligne

➤ Le capteur sous le robot « voit » noir ou blanc (infrarouge). Complète puis teste sur la piste.

SI le capteur voit la ligne .......... ALORS avancer ; SINON tourner pour .......... la ligne.

☐ Mon robot suit la piste noire sans la perdre sur un tour complet ✋   ☐ Programmes enregistrés : NOM_S6A03

3a. Évitement et suivi de ligne utilisent la MÊME structure. Laquelle ? .......................................

PARTIE 4 — Le programme cassé  (dépannage)

➤ Lis le programme ci-dessous SANS le modifier. Il est chargé dans le mBot de ton îlot.

RÉPÉTER INDÉFINIMENT :   SI  distance mesurée  >  10 cm   ALORS  [ reculer 0,5 s ; tourner à droite ]   SINON  [ avancer à 50 % ]

➤ Coche ce que fait RÉELLEMENT ce programme. Ne coche pas ce qu'il devrait faire.

Quand le robot est LOIN du mur (plus de 10 cm) :   ☐ il avance   ☐ il recule et tourne

Quand le robot est PRÈS du mur (moins de 10 cm) :   ☐ il avance   ☐ il recule et tourne

➤ Coche le comportement attendu d'un robot qui évite les obstacles.

☐ il recule quand il est près du mur   ☐ il recule quand il est loin du mur

➤ Coche l'écart entre les deux.

Le robot fait :   ☐ exactement l'inverse de ce qu'on attend   ☐ la même chose que ce qu'on attend

➤ Coche la cause du dysfonctionnement. Une seule est juste.

☐ le capteur à ultrasons est débranché

☐ la comparaison a été écrite à l'envers : > au lieu de <

☐ la vitesse d'avance est trop grande

➤ Écris la ligne corrigée, puis applique la correction dans mBlock et téléverse.

SI  distance mesurée  ......  10 cm   ALORS  [ reculer 0,5 s ; tourner à droite ]   SINON  [ avancer à 50 % ]

| Fait | Contrôle |
| --- | --- |
| ☐ | 1. J'ai corrigé la comparaison dans mBlock et téléversé. |
| ☐ | 2. Posé face au mur, le robot recule AVANT de le toucher. |
| ☐ | 3. J'ai relevé la distance réelle à laquelle il réagit : ............ cm. |

➤ Complète la phrase. C'est la seule phrase à rédiger de cette partie.

Un seul signe changé suffisait à tout inverser, parce que la condition .........................................

......................................................................................................................................................

BILAN — Ce que je retiens La structure ...... / ALORS / SINON permet au programme de décider selon la mesure d'un .......... . Le capteur à ultrasons mesure une .......... ; le capteur du dessous distingue noir et .......... . « Répéter indéfiniment » fait tester la condition en .......... .

« Un capteur sans condition, c'est un œil sans cerveau. »