|  | ACADÉMIE TECHNOLOGIQUE Technologie — Classe de 4ème Salle 207 TEC 3 | SYNTHÈSE DE PROJET Projet de fabrication · 4ème |  |
| --- | --- | --- | --- |

L’ABAT-JOUR PARAMÉTRIQUE

➤ Complète chaque phrase avec un mot de la liste ci-dessous.

MOTS À PLACER — chacun sert une seule fois Cahier des charges · Développé · Entraxe · Pont de matière · Prototypage · Taux d’ajour

I — Ce qu’on demande à l’abat-jour

Le ................................. écrit ce que l’objet doit faire et les limites à respecter : diamètre, hauteur, quantité de lumière laissée passer.

Le ................................., c’est fabriquer un modèle simplifié pour tester une solution AVANT de lancer la fabrication finale.

II — Du volume au plat

Le ................................. est le dessin À PLAT d’un objet en volume, tel qu’il faut le découper avant de le rouler. Le développé d’un cylindre est un rectangle de longueur π × D.

III — Percer sans déchirer

L’................................. est la distance entre les CENTRES de deux perçages voisins. Elle se mesure de centre à centre, jamais de bord à bord.

Le ................................. est ce qui reste de matière entre deux perçages. En dessous de 3 mm, le carton se déchire au montage.

Le ................................. est le pourcentage de la surface qui est percée. Plus il est élevé, plus la lumière passe — et moins la pièce tient.