|  | ACADÉMIE TECHNOLOGIQUE Technologie — Classe de 4ème Salle 207 TEC 3 | SYNTHÈSE DE SÉQUENCE Séquence 03 · S19 → S22 |  |
| --- | --- | --- | --- |

RÉSEAUX ET INTERNET : DEUX RÉSEAUX, FILIUS, LES GAFAM

➤ Complète chaque phrase avec un mot de la liste ci-dessous.

MOTS À PLACER — chacun sert une seule fois Adresse IP · Commutateur · Masque de sous-réseau · Moteur de recherche · Navigateur · Passerelle · ping · Réseau local · Routeur · Serveur · Serveur DNS · Service « gratuit » · Système technique · URL

I — Le réseau local

Un ........................................ relie entre eux les appareils d’un même bâtiment pour qu’ils échangent des données.

C’est un ........................................ : des câbles (matière), les prises qui les alimentent (énergie), les données qui y circulent (information).

Le ........................................ relie entre elles les machines d’un MÊME réseau. Chacune y est branchée par un câble : c’est la topologie en étoile.

Chaque machine porte une ........................................, quatre nombres séparés par des points, chacun de 0 à 255. Dans la salle, les trois premiers sont les mêmes pour tout le monde — c’est le réseau ; seul le dernier change — c’est la machine.

Le ........................................ dit quelle partie de l’adresse désigne le réseau et quelle partie désigne la machine : avec 255.255.255.0, ce sont les trois premiers nombres.

Pour vérifier qu’une machine répond, j’utilise la commande ........................................ : 0 % de paquets perdus, elle répond ; 100 % perdus, elle ne répond pas.

II — Sortir de son réseau

Le ........................................ fait communiquer DEUX réseaux différents. Il possède une adresse dans chacun d’eux et aiguille les données de l’un vers l’autre.

Son adresse est enregistrée dans chaque machine sous le nom de ........................................ : c’est la porte de sortie. Sans elle, une machine ne joint que ses voisines directes.

Le ........................................ est l’annuaire d’Internet : il traduit un nom écrit en toutes lettres en adresse IP, la seule que les machines savent utiliser.

Au bout du chemin, un ........................................ est un ordinateur allumé en permanence qui rend un service. Ma machine, en face, est le client.

III — Gratuits, vraiment ?

L’adresse tapée dans la barre est une ......................................... Elle se lit par morceaux : le protocole, le nom du site, le pays, puis la page.

Le ........................................ AFFICHE les pages web : c’est la fenêtre, pas le moteur.

Le ........................................ CHERCHE des pages à partir de mots-clés, et il s’utilise DANS un navigateur.

Un ........................................ ne se paie pas en argent, mais avec mes données et mon attention : l’entreprise revend la possibilité de m’afficher de la publicité ciblée.