|  | ACADÉMIE TECHNOLOGIQUE Technologie — Classe de 4ème Salle 207 TEC 3 | PROJET 4ème — L'ABAT-JOUR ACTIVITÉ N°01 Éclairer sans éblouir |  |
| --- | --- | --- | --- |

Prénom : …………………………………………………………      Classe : ……………………      Date : …………………………

ÉCLAIRER SANS ÉBLOUIR : DEUX EXIGENCES OPPOSÉES

À LA FIN, tu sauras écrire un cahier des charges avec deux exigences qui s'opposent.

Une ampoule nue éclaire beaucoup, mais elle éblouit. Un abat-jour fermé n'éblouit plus, mais il n'éclaire presque plus rien. Entre les deux, il faut choisir.

Tu vas écrire le cahier des charges d'un abat-jour à percer : plus il y aura de trous, mieux la lumière passera — et moins la structure tiendra. Les deux exigences se contredisent : c'est voulu.

?  Que faire quand deux exigences du cahier des charges se contredisent ?

D'après toi ?  Réponds AVANT de commencer, même sans être sûr. Ça ne se note pas.

1    J'observe les abat-jour du commerce

▸ Prends un abat-jour sur la table, puis coche ce que tu constates. La première ligne est un exemple.

| Abat-jour | Matière | On voit l'ampoule ? | Il laisse passer |
| --- | --- | --- | --- |
| EXEMPLE — le blanc | tissu | non | beaucoup |
| Le n° ……………… | ………………………… | ☐ oui ☐ non | ☐ beaucoup ☐ peu |
| Le n° ……………… | ………………………… | ☐ oui ☐ non | ☐ beaucoup ☐ peu |

▸ Coche la phrase juste.

☐  plus un abat-jour est fermé, plus il éclaire

☐  plus un abat-jour est fermé, moins il éclaire

2    Je mesure la lumière au luxmètre

▸ Ouvre phyphox, choisis « Luxmètre ». Place le téléphone à 300 mm de la lampe, toujours au même endroit. Écris tes trois mesures.

| Ce que je mesure | Éclairement (lux) |
| --- | --- |
| EXEMPLE — la salle, lampe éteinte | 120 |
| La lampe seule, sans abat-jour | ………………………………… |
| La lampe avec un abat-jour très ajouré | ………………………………… |
| La lampe avec un abat-jour fermé | ………………………………… |

▸ Entoure le mot juste : quand on ferme l'abat-jour, l'éclairement AUGMENTE / DIMINUE.

3    Notre cahier des charges

▸ Écris les niveaux annoncés par le professeur.

| Critère | Niveau à atteindre | Comment on le vérifie |
| --- | --- | --- |
| EXEMPLE — matière | carton 2 mm | à la commande |
| Éclairement diffusé à 300 mm | au moins ………… lux | phyphox, luxmètre |
| Tenue de la structure | aucune déformation sous ………… g | masse posée 1 min |
| Temps de découpe laser | au maximum ………… min | logiciel xTool |
| Temps d'impression 3D | au maximum ………… min | le trancheur |

DÉFINITION — DEUX CRITÈRES ANTAGONISTES (écris ce que cela veut dire)

4    Ce que j'ai compris

▸ Complète la phrase. C'est la seule rédaction de la fiche.

Les deux critères s'opposent : si j'augmente le nombre de trous, alors ………………………

JE RETIENS Un critère se mesure ; un avis ne se mesure pas. Un cahier des charges ne contient que des …………………… . Deux critères sont …………………… quand améliorer l'un dégrade l'autre. L'éclairement se mesure en …………… , avec un luxmètre. Quand deux critères s'opposent, on ne choisit pas : on cherche un ………………… .