|  | ACADÉMIE TECHNOLOGIQUE Technologie — Classe de 4ème Salle 207 TEC 3 | PROJET 4ème — L'ABAT-JOUR ACTIVITÉ N°02 Paramétrer un motif |  |
| --- | --- | --- | --- |

Prénom : …………………………………………………………      Classe : ……………………      Date : …………………………

PARAMÉTRER UN MOTIF : TROIS GRANDEURS SUFFISENT

À LA FIN, tu sauras décrire ton motif par trois paramètres et calculer son taux d'ajour.

Dessiner 96 trous un par un prendrait la séance entière — et il faudrait tout recommencer pour en changer un seul.

Un motif paramétrique se décrit par trois grandeurs seulement. Change une grandeur, tout le motif suit.

?  Comment définir un motif par des grandeurs, au lieu de le dessiner trou par trou ?

1    Les trois paramètres de mon motif

▸ Écris la valeur que tu choisis pour chaque paramètre.

| Paramètre | Ce que c'est | Ma valeur |
| --- | --- | --- |
| EXEMPLE — épaisseur | l'épaisseur du carton | 2 mm |
| Ø de perçage | le diamètre d'un trou | ………… mm |
| Entraxe | la distance entre le centre de deux trous voisins | ………… mm |
| Nombre de rangées | le nombre de lignes de trous, de haut en bas | ……………………… |

▸ Coche la conséquence juste.

Si je diminue l'entraxe sans changer le Ø :      ☐ il y a plus de trous   ☐ il y a moins de trous

2    Je calcule le taux d'ajour

Le taux d'ajour est le pourcentage de la surface qui est percée. Aire d'un disque : A = π × r × r, avec r = Ø ÷ 2.

▸ Complète le calcul. La ligne EXEMPLE est entièrement faite : suis-la.

| Étape | EXEMPLE (Ø 8 mm, 60 trous, panneau 300 × 150 mm) | Mon calcul |
| --- | --- | --- |
| Rayon r | r = 8 ÷ 2 = 4 mm | r = ………… ÷ 2 = ………… mm |
| Aire d'un trou | A = 3,14 × 4 × 4 = 50,2 mm² | A = 3,14 × ………… × ………… = ………… mm² |
| Aire de tous les trous | 50,2 × 60 = 3 012 mm² | ………… × ………… = ………… mm² |
| Aire du panneau | 300 × 150 = 45 000 mm² | ………… × ………… = ………… mm² |
| Taux d'ajour | 3 012 ÷ 45 000 × 100 = 6,7 % | ………… ÷ ………… × 100 = ………… % |

3    Mes trois variantes

▸ Écris trois motifs de densités différentes. Ne change que le Ø et l'entraxe.

| Variante | Ø (mm) | Entraxe (mm) | Taux d'ajour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| EXEMPLE | 8 | 20 | 6,7 |
| A — peu ajourée | ………………………… | ………………………… | ………………………… |
| B — moyenne | ………………………… | ………………………… | ………………………… |
| C — très ajourée | ………………………… | ………………………… | ………………………… |

▸ Coche la variante que ton groupe va fabriquer.

☐ A      ☐ B      ☐ C

4    Ce que j'ai compris

▸ Complète la phrase.

Décrire un motif par des paramètres est plus rapide que le dessiner trou par trou, parce que

JE RETIENS Un motif paramétrique se décrit par des …………………… , pas par un dessin. L'aire d'un disque se calcule avec A = π × r × ………… . Le taux d'ajour est un …………………… : c'est la part percée de la surface totale.