|  | ACADÉMIE TECHNOLOGIQUE Technologie — Classe de 4ème Salle 207 TEC 3 | PROJET 4ème — L'ABAT-JOUR ACTIVITÉ N°05 Découpe et montage |  |
| --- | --- | --- | --- |

Prénom : …………………………………………………………      Classe : ……………………      Date : …………………………

DÉCOUPE, MONTAGE ET DOUBLE MESURE

À LA FIN, tu sauras monter l'abat-jour et mesurer l'éclairement au luxmètre.

Ton abat-jour existe enfin. Reste à savoir s'il tient ses deux promesses : diffuser assez de lumière, et ne pas s'affaisser.

Deux mesures, donc — et une seule d'entre elles peut s'améliorer sans que l'autre se dégrade. C'est là tout le problème.

?  Comment prouver un compromis, plutôt que de l'affirmer ?

1    Je découpe et je monte

▸ Coche chaque étape une fois faite. La découpeuse ne démarre jamais sans le professeur.

| Fait | Étape |
| --- | --- |
| ☐ | 1. J'ouvre mon DXF dans xTool Creative Space et je vérifie les cotes. |
| ☐ | 2. Je lance la découpe AVEC le professeur, capot fermé, aspiration en marche. |
| ☐ | 3. Je roule le panneau et je le colle sur 20 mm de recouvrement. |
| ☐ | 4. J'emboîte le panneau roulé dans la gorge de la collerette imprimée. |

2    Mesure 1 — l'éclairement diffusé

▸ Place le téléphone à 300 mm, luxmètre phyphox. Écris tes valeurs.

| Ce que je mesure | Éclairement (lux) |
| --- | --- |
| EXEMPLE — un autre groupe | 480 |
| La lampe seule (référence) | ………………………………… |
| La lampe avec MON abat-jour | ………………………………… |

▸ Coche le verdict par rapport au cahier des charges.

☐ au-dessus du niveau exigé      ☐ en dessous du niveau exigé

3    Mesure 2 — la tenue de la structure

▸ Pose des masses de 50 g sur le dessus, une par une. Arrête-toi dès qu'un pli reste marqué après avoir retiré la masse.

| Ce que je relève | Valeur |
| --- | --- |
| EXEMPLE — un autre groupe | 250 g |
| Dernière masse SANS déformation | …………… g |
| Masse à la première déformation permanente | …………… g |

▸ Coche le verdict.

☐  conforme au cahier des charges

☐  non conforme

4    Ce que j'ai compris

▸ Complète la phrase.

Mon abat-jour respecte ………… des deux critères. Celui qui pose problème est …………………

JE RETIENS Une déformation est …………………… quand elle reste après avoir retiré la charge. Deux mesures faites à des distances différentes ne se ……………… pas. Un objet peut être conforme sur un critère et non conforme sur …………… .