|  | ACADÉMIE TECHNOLOGIQUE Technologie — Classe de 3ème Salle 207 TEC 3 | PROJET 3ème — L'AMPLIFICATEUR ACTIVITÉ N°06 Bilan et risques auditifs |  |
| --- | --- | --- | --- |

Prénom : …………………………………………………………      Classe : ……………………      Date : …………………………

LES GAINS S'ADDITIONNENT-ILS ? BILAN ET RISQUES

À LA FIN, tu sauras désigner la meilleure solution et parler des risques pour l'audition.

Chaque groupe a trouvé sa meilleure modalité. Si on assemblait toutes les meilleures modalités dans un seul pavillon, obtiendrait-on la somme de tous les gains ?

La classe fabrique ce pavillon de synthèse. Tu écris ta prévision AVANT de le mesurer.

?  Si je combine les meilleures modalités, obtiendrai-je la somme des gains ?

1    Le tableau de la classe

▸ Écris la meilleure modalité et son gain, pour chaque variable étudiée.

| Variable | Meilleure modalité | Gain (dB) |
| --- | --- | --- |
| EXEMPLE — longueur | 250 mm | 5 |
| Diamètre de sortie | ………………………………… | ………………………………… |
| Longueur du pavillon | ………………………………… | ………………………………… |
| Matière | ………………………………… | ………………………………… |

▸ Additionne les trois gains.

somme des gains = ………… + ………… + ………… = ………… dB

2    Ma prévision, puis la mesure

▸ Coche ta prévision AVANT que le pavillon de synthèse soit mesuré.

☐  le gain sera égal à la somme

☐  il sera plus petit que la somme

☐  il sera plus grand

▸ Écris maintenant la mesure faite en classe.

|  | Valeur (dB) |
| --- | --- |
| Somme des gains prévue | ………………………………… |
| Gain réellement mesuré sur le pavillon de synthèse | ………………………………… |
| Écart entre les deux | ………………………………… |

▸ Coche le résultat.

Ma prévision était :      ☐ juste   ☐ fausse

3    Le niveau sonore et mes oreilles

Règle à connaître : à partir de 85 dB, chaque augmentation de 3 dB DIVISE PAR DEUX la durée d'écoute sans danger.

▸ Complète le tableau en appliquant la règle.

| Niveau | Durée d'exposition sans danger |
| --- | --- |
| EXEMPLE — 85 dB | 8 heures |
| 88 dB | …………… heures |
| 91 dB | …………… heures |
| 94 dB | …………… heure |
| 120 dB | seuil de la douleur : danger immédiat |

▸ Coche la phrase juste.

☐  un casque à 100 dB est sans danger toute la journée

☐  plus le niveau monte, moins on peut écouter longtemps

4    Ce que j'ai compris

▸ Complète la phrase. C'est la conclusion du projet.

Les gains ne s'additionnent pas exactement parce que ……………………………………………

JE RETIENS Un objet sans chaîne d'énergie peut quand même améliorer un résultat : il ……………… mieux. Les gains de plusieurs modalités ne s'………………… pas exactement. Au-delà de 85 dB, chaque +3 dB divise par ………… la durée d'écoute sans danger.