|  | ACADÉMIE TECHNOLOGIQUE Technologie — Classe de 4ème Salle 207 TEC 3 | SÉQUENCE 05 — CONCEPTION ACTIVITÉ N°06 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| NOM : | PRÉNOM : | CLASSE : | MAISON : |
| --- | --- | --- | --- |

ATELIER : IMPRESSION 3D ET DÉCOUPE LASER DU MODÈLE

Le prototype gagnant passe en fabrication réelle : impression 3D du modèle SketchUp, découpe laser du profil. Tu observes la chaîne numérique complète — du fichier à l'objet. ❓ Comment passe-t-on d'un modèle 3D à un objet réel, et quel procédé choisir ?

PARTIE 1 — La chaîne numérique (CFAO) (démo imprimante 3D)

➤ Remets les 4 étapes dans l'ordre observé pendant la démo.

| N° | Étape |
| --- | --- |
| ...... | Le logiciel de tranchage découpe le modèle en couches et calcule le trajet de la buse (g-code). |
| ...... | Le modèle est dessiné dans SketchUp (.skp). |
| ...... | L'imprimante dépose le fil de PLA fondu, couche après couche. |
| ...... | Le modèle est exporté dans un format d'échange 3D (.stl). |

1a. Ce procédé est dit ADDITIF car ..........................................................................................................

PARTIE 2 — Démo découpe laser + sécurité

| Observation | À compléter |
| --- | --- |
| Le laser | ............................ la matière en suivant un dessin 2D : procédé SOUSTRACTIF. |
| Matériaux découpés ici | carton, ............................ (MDF) — jamais de PVC (fumées toxiques). |
| Sécurité n°1 | capot ............................ pendant la découpe, extraction des fumées en marche. |
| Vitesse | quelques ............................ pour un profil — bien plus rapide que l'impression 3D. |

PARTIE 3 — L'ingénieur choisit son procédé

| Critère | Prototype carton | Impression 3D (PLA) | Découpe laser (MDF) |
| --- | --- | --- | --- |
| Précision | ± 2 mm | ± ............ mm | ± 0,2 mm |
| Rigidité | faible | ...................... | bonne |
| Temps pour 1 pièce | 20 min | ...................... | quelques min |

3a. Le collège veut 30 supports identiques pour toutes les salles. Quel procédé recommandes-tu ? Justifie avec DEUX critères chiffrés du tableau.

........................................................................................................................

........................................................................................................................

BILAN — ce que je retiens • La chaîne numérique : modèle 3D → fichier ............ → tranchage → fabrication. • Impression 3D = procédé ............................ ; découpe laser = procédé ............................ . • Le choix du procédé dépend du ...................................... , de la précision et de la quantité.

« La machine exécute ; c'est l'humain qui choisit. »